| 序号 | 参数类型 | 参数描述 | 参数指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 总体性能 | 体积 | 850mm×500mm×500mm |  |
|  |  | * 重量 | ≦45kg | 含电池 |
|  |  | 动力系统 | 锂电池供电、伺服电机驱动 |  |
|  |  | 连续工作时间 | ≥ 2小时 | 工作状态决定 |
|  |  | 爬坡能力 | ≥20° | 姿态系统平衡控制 |
|  |  | 移动速度 | ≥70m/min |  |
|  |  | 地形适应能力 | 硬地，沙地，杂草，雪地，泥泞地面 |  |
|  |  | * 跨越壕沟能力 | ≥400mm |  |
|  |  | * 跨越垂直障碍能力 | ≥100mm |  |
|  |  | 涉水深度 | 200mm |  |
|  |  | 最小离地间隙 | 100mm |  |
|  |  | * 防护能力等级 | 防尘防核辐射，抗冲击，防水等级IP65 | 机器人全身可化学淋浴 |
| 02 | 机械臂 | 机械臂自由度 | 4 |  |
|  |  | 扩展臂承重 | ≥5kg |  |
|  |  | 收缩臂承重 | ≥10kg |  |
|  |  | 机械臂最大伸展 | 1000mm |  |
|  |  | 机械臂控制方式 | 异构式主从操作 |  |
| 03 | 控制台 | 控制台形式 | 手持控制器（控制器+显示器+ 光纤转换器） |  |
| 04 | 驱动系统 | 驱动机构 | 三角履带 |  |
|  |  | 履带材质 | 橡胶+凯夫拉纤维 |  |
|  |  | 驱动形式 | 差速驱动 |  |
| 05 | 手爪 | 旋转 | 连续旋转 |  |
|  |  | 钳子 | 标准型 |  |
|  |  | 最大开度 | ≥150mm |  |
| 06 | 相机 | 数量 | 4 |  |
|  |  | 云台摄像机 | 彩色+变焦 | 与手爪摄像机互换 |
|  |  | 手爪摄像机 | 彩色+定焦 |  |
|  |  | 前视摄像机 | 彩色+定焦 |  |
|  |  | 后视摄像机 | 彩色+定焦 |  |
| 07 | 通讯 | 无线 | ≥200m | 空旷无遮挡环境 |
|  |  | 有线 | 100m光纤 | 可根据需要加长 |
| 08 | 工作及存储环境 | 工作温度 | －20℃—50℃ |  |
|  |  | 工作湿度 | 30％—95％ |  |